Отчет по домашней работе №3.

Часть 1. Аффинные преобразования.

Были реализованы следующие аффинные преобразования:

- поворот (функции rotate, rotate3d);

- перенос (функции translation, translation3d);

- сжатие/растяжение (функции resize, resize3d);

- shear (функции shear, shear3d).

Параметры функций подробно описаны в документации к функциям. Версии функций для обработки карт глубин работают с .ppm файлами. Примеры работы функций:

Слева направо, сверху вниз: оригинал; поворот на -45 градусов; перенос на (50, 40) пикселей; shear с коэффициентами 0.2 и 0.3.

Сжатие в 2 раза.

Растяжение в 1.5 раз.

Примеры аффинных преобразований находятся в папке affine3d_examples по ссылке.

Файлы в папке:

- original.pgm - оригинальное изображение;

- res3d05.pgm - сжатие в 2 раза по всем осям;

- res3d15.pgm - растяжение в 1.5 раза по всем осям;

- rot3d0.pgm - поворот на -45 градусов вокруг оси x;

- rot3d1.pgm - поворот на -45 градусов вокруг оси y;

- rot3d2.pgm - поворот на -45 градусов вокруг оси z;

- sh3d020302.pgm - наклон с коэффициентами преобразования 0.2, 0.3, 0.2, 0.0, 0.0, 0.0;

- tr3d504010000.pgm - перенос на (50, 40, 10000) пикселей.

Часть 2. Калибровка камеры.

Для калибровки использовались снимки тестового изображения с камеры ноутбука. Файлы находятся в папке calib по ссылке. В результате получена матрица камеры:

[[602.29012024   0.     	309.00904303]

[  0.     	605.51631769 286.95881314]

[  0.       	0.       	1.    	]]

И коэффициенты дисторсии:

[[ 0.14320186 -1.08399571  0.0082865  -0.00959191  1.92829047]]

Остальные параметры можно посмотреть при запуске скрипта cam_calibration.py, запустив его в одной директории с папкой calib.

Пример скорректированного изображения:

Слева - снимок камерой, справа - снимок после применения cv2.undistort.

Часть 3. Карта диспаратности.

В данном пункте реализовано получение карты диспаратности и карты глубин по паре изображений. Тестирование проводилось на паре изображений Adirondack_perfect из http://vision.middlebury.edu/stereo/data/scenes2014/. Результаты и оригинальные изображения находятся в папке disparity_maps по ссылке. В итоге удалось построить карту диспаратности и карту глубин по паре изображений, но на них заметно большое количество искажений - это может быть связано с малым размером используемого для поиска пикселей окна (3) и с тем, что поиск проводился только по оси x. Все это было сделано в целях ускорения алгоритма - на уменьшенных в 4 раза изображениях карта диспаратности считалась около 8 часов (на процессоре Core i5-4210U без распараллеливания). Также для уменьшенного в 8 раз изображения были построены карты диспаратности с размером окна 5 и 3. Можно заметить, что результаты с окном 5 имеют меньше искажений.

Список файлов в папке:

- img0.png, img1.png - оригинальная пара изображений;

- disp_0_w3_big.pgm, disp_1_w3_big.pgm - полученные карты диспаратности для изображений img0.png, img1.png;

- dmap_0_w3_big.pgm, dmap_1_w3_big.pgm - полученные карты глубин для изображений img0.png, img1.png;

- disp0-n.pgm, disp1-n.pgm - идеальные карты диспаратности.